排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

德州市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	8

（四）特殊情况下许可限值	10

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放口	13

（二）排放许可限值	15

四、噪声排放信息	17

五、固体废物排放信息	18

六、环境管理要求	22

（一）自行监测	22

（二）环境管理台账记录	36

（三）执行（守法）报告	40

（四）信息公开	41

（五）其他控制及管理要求	42

七、其他许可内容	43

第二册	44

八、排污单位登记信息	45

（一）主要产品及产能	45

（二）主要原辅材料及燃料	56

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	59

（四）排污权使用和交易信息	112

九、补充登记信息	113

十、附图和附件	114

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91371421753519827A001V

单位名称：德州宏坤橡塑助剂有限公司

注册地址：陵县经济开发区北辰路

行业类别：化学试剂和助剂制造

生产经营场所地址：陵城区经济开发区北辰路

统一社会信用代码：91371421753519827A

法定代表人（主要负责人）：郭宏仪

技术负责人：宋开强

固定电话：0534-8322287  移动电话：13791358848

有效期限：自2020年07月29日起至2023年07月28日止

发证机关：（公章）德州市生态环境局

发证日期：2020年07月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 德州宏坤橡塑助剂有限公司 | 注册地址 |  | 陵县经济开发区北辰路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 253500 | 生产经营场所地址 |  | 陵城区经济开发区北辰路 |
| 行业类别 | 化学试剂和助剂制造 | 投产日期 |  | 2003-10-15 |
| 生产经营场所中心经度 | 116º 32′ 24.00″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 37º 20′ 45.49″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91371421753519827A |
| 技术负责人 | 宋开强 | 联系电话 |  | 13791358848 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 山东陵城区经济开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（甲醇,甲苯,氯化氢,二甲苯,二氧化氮,苯胺类,臭气浓度,苯酚,苯胺 ,甲醛） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,苯胺类,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,甲苯,二甲苯,甲醇,挥发酚,总有机碳） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,污水综合排放标准GB8978-1996,/ |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 一车间排气筒; 二甲苯,甲醇,甲苯,氯化氢,挥发性有机物,苯酚,甲醛,苯胺 ,二氧化氮; 116°32′22.24″; 37°20′46.25″; 15; 0.5; 常温. 2; DA002; 三车间排气筒; 挥发性有机物,氯化氢,甲苯,甲醇,苯酚,苯胺类,二氧化氮,颗粒物; 116°32′24.86″; 37°20′48.52″; 15; 0.5; 常温. 3; DA003; 二车间排气筒; 挥发性有机物,氯化氢,甲醇,甲苯,苯酚,二氧化氮,苯胺类,颗粒物; 116°32′23.60″; 37°20′48.12″; 15; 0.5; 常温. 4; DA004; 污水处理站废气排放口; 甲醇,挥发性有机物,臭气浓度; 116°32′20.69″; 37°20′49.20″; 15; 0.5; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 一车间排气筒; 苯胺; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 一车间排气筒; 甲醛; 5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 一车间排气筒; 甲苯; 5mg/Nm3; 0.3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA001; 一车间排气筒; 氯化氢; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA001; 一车间排气筒; 苯酚; 15mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA001; 一车间排气筒; 二氧化氮; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA001; 一车间排气筒; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; 3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA001; 一车间排气筒; 二甲苯; 8mg/Nm3; 0.3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA001; 一车间排气筒; 甲醇; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA002; 三车间排气筒; 甲醇; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA002; 三车间排气筒; 二氧化氮; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; DA002; 三车间排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA002; 三车间排气筒; 苯酚; 15mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA002; 三车间排气筒; 苯胺类; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA002; 三车间排气筒; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; DA002; 三车间排气筒; 甲苯; 5mg/Nm3; 0.3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA002; 三车间排气筒; 氯化氢; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA003; 二车间排气筒; 甲苯; 5mg/Nm3; 0.3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; DA003; 二车间排气筒; 苯酚; 15mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; DA003; 二车间排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; DA003; 二车间排气筒; 氯化氢; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; DA003; 二车间排气筒; 苯胺类; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; DA003; 二车间排气筒; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; 3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; DA003; 二车间排气筒; 甲醇; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; DA003; 二车间排气筒; 二氧化氮; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; DA004; 污水处理站废气排放口; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; DA004; 污水处理站废气排放口; 臭气浓度; /mg/Nm3; 2000; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 28; DA004; 污水处理站废气排放口; 甲醇; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氯化氢; 采用密闭设备,满足储罐控制要求; 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 甲苯; 满足储罐控制要求; 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 甲醇; 满足储罐控制要求; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; 厂界; 挥发性有机物; 物料密闭输送,采用密闭设备,在密闭空间内操作,废气收集处理后有组织排放,活性炭吸附,加强密闭或密封,满足储罐控制要求,加强通风; 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0136; 筛分; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 废水总排口; 116°32′19.21″; 37°20′50.06″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 陵城区第二污水处理厂; 甲醇; /mg/L; /mg/L. 苯胺类; /mg/L; /mg/L. 化学需氧量; /mg/L; 50mg/L. 挥发酚; /mg/L; /mg/L. 二甲苯; /mg/L; /mg/L. 氨氮（NH3-N）; /mg/L; 5mg/L. 总磷（以P计）; /mg/L; 0.5mg/L. 五日生化需氧量; /mg/L; 10mg/L. 悬浮物; /mg/L; 10mg/L. pH值; /mg/L; 6-9mg/L. 甲苯; /mg/L; /mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 116°32′21.12″; 37°20′44.66″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 马颊河; V类; 116°30′52.16″; 37°22′4.84″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水总排口; 氨氮（NH3-N）; 25mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水总排口; 甲醇; /mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水总排口; 苯胺类; 5mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水总排口; 总磷（以P计）; 8mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水总排口; 总有机碳; /mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水总排口; 甲苯; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 废水总排口; 二甲苯; 1.0mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 废水总排口; 化学需氧量; 500mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW001; 废水总排口; 五日生化需氧量; 350mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 废水总排口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 11; DW001; 废水总排口; 悬浮物; 400mg/L; /; /; /; /; /. 12; DW001; 废水总排口; 挥发酚; 1mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | / |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 |  | / |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; UV928; 废活性炭; 危险废物; 危险废物; 废活性炭; 13; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 13; 0. 2; UV928; 过滤残渣; 危险废物; 危险废物; 过滤残渣; 3; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 3; 0. 3; UV928; 原料包装桶; 危险废物; 危险废物; 原料包装桶; 0.6; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.6; 0. 4; UV928; 污水处理站污泥; 危险废物; 危险废物; 污水处理站污泥; 1; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 5; UV928; 压滤氢氧化锌; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 危险废物; 压滤氢氧化锌; 270; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 270; 0; 须经鉴别认定是否属于危废. 6; UV928; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 危险废物; 蒸馏釜残（桶装）; 27.8; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 27.8; 0. 7; UV329; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 危险废物; 蒸馏釜残（桶装）; 20.85; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 20.85; 0. 8; UV329; 原料包装桶; 危险废物; 危险废物; 原料包装桶; 0.2; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.2; 0. 9; UV329; 废活性炭; 危险废物; 危险废物; 废活性炭; 9.75; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 9.75; 0. 10; UV329; 压滤氢氧化锌; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 危险废物; 需鉴别认定; 202.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 202.5; 0. 11; UV329; 污水处理站污泥; 危险废物; 危险废物; 污水处理站污泥; 0.75; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.75; 0. 12; UV329; 过滤残渣; 危险废物; 危险废物; 过滤残渣; 2.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 2.5; 0. 13; UV234和UV360共用生产线; 过滤残渣; 危险废物; 危险废物; 过滤残渣; 11; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 11; 0. 14; UV234和UV360共用生产线; 原料包装桶; 危险废物; 危险废物; 原料包装桶; 0.7; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.7; 0. 15; UV234和UV360共用生产线; 废活性炭; 危险废物; 危险废物; 废活性炭; 42.25; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 42.25; 0. 16; UV234和UV360共用生产线; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 危险废物; 蒸馏釜残（桶装）; 90.35; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 90.35; 0. 17; UV234和UV360共用生产线; 压滤氢氧化锌; 危险废物; 危险废物; 压滤氢氧化锌; 877.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 877.5; 0. 18; UV234和UV360共用生产线; 污水处理站污泥; 危险废物; 危险废物; 污水处理站污泥; 3.25; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 3.25; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; UV928; 废活性炭; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 2; UV928; 过滤残渣; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 3; UV928; 原料包装桶; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 4; UV928; 污水处理站污泥; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. 5; UV928; 压滤氢氧化锌; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. 6; UV928; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 7; UV329; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 8; UV329; 原料包装桶; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 9; UV329; 废活性炭; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 10; UV329; 压滤氢氧化锌; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. 11; UV329; 污水处理站污泥; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. 12; UV329; 过滤残渣; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 13; UV234和UV360共用生产线; 过滤残渣; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 14; UV234和UV360共用生产线; 原料包装桶; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 15; UV234和UV360共用生产线; 废活性炭; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 16; UV234和UV360共用生产线; 蒸馏釜残（桶装）; 危险废物; 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司; 临环3713290007. 17; UV234和UV360共用生产线; 压滤氢氧化锌; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. 18; UV234和UV360共用生产线; 污水处理站污泥; 危险废物; 山东平福环境服务有限公司; 鲁危证118号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 二氧化氮; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 2; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009. 3; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯酚; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法. 4; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 5; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 二甲苯; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 6; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯胺; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; GB/T 15502 空气质量苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 7; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 国家环保总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法第六篇/第一章/六/甲醇 气相色谱法 （B）. 8; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲醛; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; GB/T 15516 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法. 9; 废气; DA001; 一车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 10; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 二氧化氮; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 11; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009. 12; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯酚; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法. 13; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 14; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯胺类; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; GB/T 15502 空气质量苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 15; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 国家环保总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法第六篇/第一章/六/甲醇 气相色谱法 （B）. 16; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 17; 废气; DA002; 三车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 18; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 二氧化氮; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 19; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009. 20; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯酚; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法. 21; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 22; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 苯胺类; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; GB/T 15502 空气质量苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法. 23; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 国家环保总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法第六篇/第一章/六/甲醇 气相色谱法 （B）. 24; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 25; 废气; DA003; 二车间排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 26; 废气; DA004; 污水处理站废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 27; 废气; DA004; 污水处理站废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 国家环保总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法第六篇/第一章/六/甲醇 气相色谱法 （B）. 28; 废气; DA004; 污水处理站废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 29; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009. 30; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 苯酚; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法. 31; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 32; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 二甲苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93. 33; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 甲醇; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 国家环保总局（2003）第四版 增补版 空气和废气监测分析方法第六篇/第一章/六/甲醇 气相色谱法 （B）. 34; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 甲醛; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; GB/T 15516 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法. 35; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017）. 36; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 37; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 38; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 39; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 40; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 总有机碳; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; /. 41; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 42; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 43; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 挥发酚; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009. 44; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 甲苯; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 气相色谱法 GB11890-89. 45; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 二甲苯; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; 气相色谱法 GB11890-89. 46; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 苯胺类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法GB/T11889. 47; 废水; DW001; 废水总排口; 流量; 甲醇; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年; /. 48; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 49; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. |

监测质量保证与质量控制要求:

监测质量保证与质量控制要求根据HJ 819-2017和HJ/T 373-2007要求，排污单位应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。（1）建立质量体系排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。（2）监测机构监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。（3）监测人员应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。（4）监测设施和环境根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。（5）监测仪器设备和实验试剂应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。（6）监测方法技术能力验证应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。（7）监测质量控制编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。（8）监测质量保证按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测数据记录、整理、存档（1）信息记录①手工监测的记录采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。质控记录：质控结果报告单。②生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。③固体废物产生与处理状况记录监测期间各类固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量。（2）监测数据整理、存档① 纸质存储 应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。② 电子化存储 应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 本标准所指环境管理台账记录要求为基本要求，排污单位可自行增加和加严记录要求，生态环境主管部门也可依据法律法规、HJ 944 增加和加严记录要求。 排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3 年。 排污单位可根据自身管理特点，自行设计台账记录格式，或参照附录D 或E 样表格式。包括生产设施运行管理信息、主要原（辅）料消耗情况、污染防治设施运行管理信息、无组织废气控制措施、监测记录信息及其他环境管理信息等，重点管理排污单位参照资料性附录D， 简化管理排污单位参照资料性附录E。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。; 生产时记录; 电子台账+纸质台账; 至少保留三年. 2; 监测记录信息; 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。 重点管理排污单位有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等。 简化管理排污单位有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、监测时间和出口污染物排放信息。 无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污 染物监测信息。 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T373、HJ 819 等相关要求执行。; 73 监测数据的记录频次按照本标准7.3 中所确定的监测频次要求记录。; 电子台账+纸质台账; 至少保留三年. 3; 其他环境管理信息; 根据环境管理要求增加记录的内容; 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上为每月记录1 次。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1 次记录，地方主管部门有特殊要求的， 从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。; 电子台账+纸质台账; 至少保留三年. 4; 生产设施运行管理信息; 排污单位应定期记录包括生产、公用单元等的生产设施运行状况并留档保存，至少记录以下内容： 重点管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、设计设施参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量。 简化管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、生产时间、主要产品名称与产量。主要原（辅）料和燃料消耗情况 原辅料：记录名称、消耗量、主要成分含量等。 重点管理排污单位的原辅料管理信息包括名称、时间、采购量、回收量（回收方式）、主要成分含量（挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、重金属、其他）。 简化管理排污单位的原辅料管理信息包括含挥发性有机物、重金属的原辅料的名称、使用量、主要成分含量、时间等。 燃料：仅重点管理排污单位记录，包括名称、用量、低位热值、品质、与污染物产生有关的成分等。; a）正常工况： 运行状态：按照排污单位生产批次记录，每批次记录1 次。 产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批次记录1 次。周期性生产的设施按照一个周期进行记录，周期小于1 天的按照1 天记录。原辅料、燃料用量：原辅料用量按照批次记录，每批次记录1 次，其他每周记录1 次。 b）非正常工况：按照非正常情况期记录，1 次/非正常情况期，包括起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。; 电子台账+纸质台账; 至少保留三年. 5; 污染防治设施运行管理信息; 分为正常情况和非正常情况。专用化学产品制造工业排污单位应记录污染治理设施的运行状态、污染物排放情况、处置设施耗材消耗情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备关键性控制参数，能充分反映治理设施运行管理情况。 a）正常情况 1）有组织废气治理设施重点管理排污单位有组织废气治理设施（包括吸附装置、冷凝器、废气处理锅炉、催化燃烧装置、吸收塔等）记录设施规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放信息、废气处置设施相关耗材名称、设计消耗量、实际消耗量等。 简化管理排污单位有组织废气治理设施记录设施规格参数、运行时间、排放因子、废气处置设施相关耗材名称、实际消耗量等。 2）无组织废气控制记录措施执行情况 重点管理和简化管理排污单位无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等。 3）废水治理设施重点管理排污单位废水治理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放情况、耗电量、药剂情况等。 简化管理排污单位废水处理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、排放因子、耗电量等。 b）非正常情况 污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、 编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、排放去向、事件原因、是 否报告、应对措施等。; a）污染防治设施运行状况：连续排放污染物的按照排污单位生产每天记录1 次，非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排阶段每天记录1 次。 b）污染物产排污情况：连续排放污染物的，按天记录。非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段每天记录。 c）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1 次。采用连续加药方式的，每天记录1 次。; 电子台账+纸质台账; 至少保留三年. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; （一）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析； （二）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。; 季报; 1、自当年一月起，每季度上报一次，于下月十五日前提交。 2、排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。. 2; （一）排污单位基本生产信息； （二）污染防治设施运行情况； （三）自行监测执行情况； （四）环境管理台账记录执行情况； （五）信息公开情况； （六）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； （七）其他排污许可证规定的内容执行情况等。 （八）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析； （九）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。; 年报; 1、每年上报一次，于次年一月底前提交。 2、年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告。 3、排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过网站、单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或几种方式予以公开： 1.公告或公开发行的信息专刊； 2.广播、电视等新闻媒体； 3.信息公开报务、监督执线电话； 4.本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或设施； 5.其他便于公众及时、准确获得信息的方式。; 1.取得环境保护主管部门颁发的排污许可证后90日内开； 2.环境信息有新生成或者发生变更情形的30日内； 3.法律法规另有规定的，从其规定。; 1 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.环境自行监测方案； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

除满足本证要求外，还应达到以下要求： 1、严格执行环境影响评价和“三同时”制度，企业生产设施、生产工艺、产量等发生重大变化，需按环保相关要求重新进行环评报批。 2、按照《排污许可管理办法（试行）》有关要求，企业相关信息发生改变时，及时向有核发权的环保部门提出变更排污许可证申请。 3、生产经营活动应满足国家和地方有关环保规定、标准的要求，若国家或地方发布新标准，按新标准执行。严格执行各级政府下达的达标规划要求。 4、企业在特殊时段遵守地方政府管理，在重污染天气启动应急响应和冬防管控及重大活动空气质量保障期间按地方政府相关要求执行。 5、按照有关法律法规要求，加强污染防治设施运行维护和管理，加强设施的维护和保养，确保污染物长期达标排放。治理设施一旦发生故障，应立即向当地环保局报告，并立即检修，设施恢复应向当地环保局报告。 6、企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。在监测结果出现超标时，应加密监测，并检查超标原因，并按照《总则》要求向相关部门报告。 7、企业环境管理台账记录要求及执行报告编制规范以《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》及相关技术规范性文件要求为准。 8、持证单位需按照各级生态环境部门要求，落实治污责任，完善治污工艺，及时淘汰落后设施，提升治污效果。

## 七、其他许可内容

土壤污染防治要求： 一、排污单位应采取相应防治措施，防止有毒有害物质渗漏、泄漏，造成土壤和地下水污染，包括：1、对有毒有害物质，特别是液体或粉状危险废物贮存及输送、利用、处置、污水治理等过程采取相应防渗漏、泄漏措施。2、危险废物及燃料贮存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施等的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 二、纳入土壤污染重点监管单位名录的排污单位，还应满足以下土壤污染预防运行管理要求。1、严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。2、建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。3、制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91371421753519827A001V

单位名称：德州宏坤橡塑助剂有限公司

注册地址：陵县经济开发区北辰路

行业类别：化学试剂和助剂制造

生产经营场所地址：陵城区经济开发区北辰路

统一社会信用代码：91371421753519827A

法定代表人（主要负责人）：郭宏仪

技术负责人：宋开强

固定电话：0534-8322287  移动电话：13791358848

有效期限：自2020年07月29日起至2023年07月28日止

发证机关：（公章）德州市生态环境局

发证日期：2020年07月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表16 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 设计值 | 计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 橡胶助剂生产线; UV329; UV329; UV329; 150; t/a; 300; 其中60t作为UV360的原料. 2; 橡胶助剂生产线; UV928; UV928; UV928; 300; t/a; 300. 3; 橡胶助剂生产线; UV234和UV360共用生产线; UV234和UV360; UV234; 600; t/a; 240. UV360; 50; t/a; 60. |

表16-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 橡胶助剂生产线; UV329; 生产/反应单元; 化学合成; 反应釜（器）; MF0001; 容积; m3; 1; 重氮化釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0002; 容积; m3; 1; 重氮化釜; 搪玻璃. 生产/反应单元; 化学合成; 反应釜（器）; MF0003; 容积; m3; 3; 二还原釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0003; 容积; m3; 3; 还原釜（闲置）; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0004; 容积; m3; 3; 二还原釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0005; 容积; m3; 3; 酚钠盐制备釜; 碳钢. 反应釜（器）; MF0006; 容积; m3; 3; 酚钠盐制备釜; 碳钢. 反应釜（器）; MF0007; 容积; m3; 5; 偶合釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0008; 容积; m3; 5; 偶合釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0009; 容积; m3; 5; 一还原釜; 碳钢. 反应釜（器）; MF0010; 容积; m3; 5; 一还原釜; 碳钢. 生产/反应单元; 结晶; 结晶釜; MF0011; 容积; m3; 4; 搪玻璃. 结晶釜; MF0012; 容积; m3; 4; 搪玻璃. 结晶釜; MF0013; 容积; m3; 4; 搪玻璃. 结晶釜; MF0014; 容积; m3; 4; 搪玻璃. 分离精制单元; 萃取; 萃取釜; MF0015; 容积; m3; 3; 搪玻璃. 分离精制单元; 蒸馏; 甲苯蒸馏釜; MF0016; 容积; m3; 2; 搪玻璃. 分离精制单元; 冷凝; 冷凝器; MF0017; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0018; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0019; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0020; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0021; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0022; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0023; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0024; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0025; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0026; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 分离精制单元; 过滤; 板框过滤器; MF0027; 规格型号; /; /; 450cm; 聚丙. 过滤器; MF0028; 容积; m3; 5. 过滤器; MF0029; 容积; m3; 5. 过滤器; MF0030; 容积; m3; 5. 过滤器; MF0031; 容积; m3; 5. 分离精制单元; 离心; 吊带式离心机; MF0032; 规格型号; /; /; X33-150; 不锈钢. 分离精制单元; 回收; 回收甲苯储罐; MF0033; 容积; m3; 2; 碳钢. 回收甲苯储罐; MF0034; 容积; m3; 2; 碳钢. 原料预处理/制备单元; 计量配比; 配料罐（槽）; MF0035; 容积; m3; 0.2; 亚纳计量槽; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0036; 容积; m3; 0.2; 亚纳计量槽; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0037; 容积; m3; 0.45; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0038; 容积; m3; 0.45; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0039; 容积; m3; 1; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 配料罐（槽）; MF0040; 容积; m3; 1; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 重氮液过滤器; MF0041; 容积; m3; 0.05; 碳钢. 成品单元; 干燥; 双锥干燥机; MF0042; 处理量; t/h; 0.02; 不锈钢. 公用单元; 制冷; 冷冻机组; MF0043; 额定制冷量; KW; 343.4; 冰机功率，140.6kw，74kw，88.3kw，40.5kw，共4台。; 全厂共用. 公用单元; 真空; 真空泵; MF0044; 抽气量; m3/h; 80; 全厂共用. 真空泵; MF0045; 抽气量; m3/h; 80. 真空泵; MF0046; 抽气量; m3/h; 80. 公用单元; 污水处理; 污水处理站; MF0047; 设计处理能力; m3/d; 100; 全厂共用. 原辅料储存罐; 储存; 回收甲醇储罐; MF0048; 容积; m3; 5; 全厂共用. 回收甲醇储罐; MF0049; 容积; m3; 5. 回收甲醇储罐; MF0050; 容积; m3; 5. 回收甲醇储罐; MF0051; 容积; m3; 5; 立式. 回收甲醇储罐; MF0052; 容积; m3; 10; 立式. 回收甲醇储罐; MF0053; 容积; m3; 10; 立式. 回收甲醇储罐; MF0054; 容积; m3; 10; 卧式. 溶剂油储罐; MF0055; 容积; m3; 10; 卧式. 卧式回收甲苯储罐; MF0056; 容积; m3; 3. 卧式甲苯储罐; MF0057; 容积; m3; 20. 卧式甲苯储罐; MF0058; 容积; m3; 10. 卧式甲醇储罐; MF0059; 容积; m3; 20. 卧式甲醇储罐; MF0060; 容积; m3; 10. 卧式甲醇储罐; MF0061; 容积; m3; 10. 卧式盐酸储罐; MF0062; 容积; m3; 25. 盐酸储罐; MF0063; 容积; m3; 15; 卧式. 中间产品储存罐; 贮存; 卧式母液罐; MF0064; 容积; m3; 10; 全厂共用. 卧式母液罐; MF0065; 容积; m3; 10. 卧式母液罐; MF0066; 容积; m3; 10. 卧式母液罐; MF0067; 容积; m3; 10. 2; 橡胶助剂生产线; UV928; 生产/反应单元; 化学合成; 反应釜（器）; MF0068; 容积; m3; 3; 回收溶剂油釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0069; 容积; m3; 3; 二还原釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0070; 容积; m3; 2; 偶合反应釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0071; 容积; m3; 5; 偶合反应釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0072; 容积; m3; 1.5; 缩合釜; 不锈钢. 反应釜（器）; MF0073; 容积; m3; 2; 酸化釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0074; 容积; m3; 5; 一还原反应釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0075; 容积; m3; 1; 重氮化釜A/B; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0076; 容积; m3; 1; 重氮化釜A/B; 搪玻璃. 生产/反应单元; 结晶; 结晶釜; MF0077; 容积; m3; 5; 搪玻璃. 结晶釜; MF0078; 容积; m3; 5; 搪玻璃. 结晶釜; MF0079; 容积; m3; 2; 搪玻璃. 结晶釜; MF0080; 容积; m3; 2; 搪玻璃. 分离精制单元; 冷凝; 冷凝器; MF0081; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0082; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0083; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0084; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0085; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0086; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0087; 循环水量; m3/h; 20. 冷凝器; MF0088; 循环水量; m3/h; 20. 分离精制单元; 脱水; 分水罐; MF0089; 容积; m3; 5; 碳钢. 分水罐; MF0090; 容积; m3; 5; 碳钢. 分离精制单元; 离心; 其他; MF0091; 吊带离心机. 成品单元; 干燥; 干燥器; MF0092; 处理量; t/h; 0.03. 原料预处理/制备单元; 计量配比; 配料罐（槽）; MF0093; 容积; m3; 1; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 配料罐（槽）; MF0094; 容积; m3; 1; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 配料罐（槽）; MF0095; 容积; m3; 0.8; 接受计量罐; 碳钢. 配料罐（槽）; MF0096; 容积; m3; 0.8; 接受计量罐; 碳钢. 配料罐（槽）; MF0097; 容积; m3; 0.3; 亚纳计量槽; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0098; 容积; m3; 0.3; 亚纳计量槽; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0099; 容积; m3; 0.45; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0100; 容积; m3; 0.45; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 3; 橡胶助剂生产线; UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; 化学合成; 反应釜（器）; MF0101; 容积; m3; 2; 中间体溶解釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0102; 容积; m3; 2; 还原釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0103; 容积; m3; 2; 还原釜; 搪玻璃. 反应釜（器）; MF0104; 容积; m3; 2; 偶合釜; 材质搪玻璃. 反应釜（器）; MF0105; 容积; m3; 2; 偶合釜; 材质搪玻璃. 反应釜（器）; MF0106; 容积; m3; 2; 酸化釜; 材质搪玻璃. 反应釜（器）; MF0107; 容积; m3; 2; 酸化釜; 材质搪玻璃. 反应釜（器）; MF0108; 容积; m3; 3; 酸化釜; 材质搪玻璃. 反应釜（器）; MF0109; 容积; m3; 1.5; 重氮化釜; 搪玻璃材质. 反应釜（器）; MF0110; 容积; m3; 1.5; 重氮化釜; 搪玻璃材质. 生产/反应单元; 结晶; 其他; MF0111; 容积; m3; 3; 结晶釜; 搪玻璃; 搪玻璃. 其他; MF0112; 容积; m3; 3; 结晶釜; 搪玻璃. 原料预处理/制备单元; 计量配比; 配料罐（槽）; MF0114; 容积; m3; 0.5; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 配料罐（槽）; MF0115; 容积; m3; 0.5; 重氮液高位槽; 搪玻璃. 配料罐（槽）; MF0116; 容积; m3; 0.5; 甲醇计量罐; 不锈钢. 配料罐（槽）; MF0117; 容积; m3; 0.5; 甲醇计量罐; 不锈钢. 配料罐（槽）; MF0118; 容积; m3; 0.5; 甲醇计量罐; 不锈钢. 配料罐（槽）; MF0121; 容积; m3; 0.4; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0122; 容积; m3; 0.4; 盐酸计量罐; 玻璃钢. 配料罐（槽）; MF0123; 容积; m3; 1.5; 盐酸计量罐; 聚丙乙烯. 亚纳计量槽; MF0119; 容积; m3; 0.1; 碳钢. 亚纳计量槽; MF0120; 容积; m3; 0.1; 碳钢. 中间体离心机; MF0124; 规格型号; /; /; Ss1000; 不锈钢. 中间体离心机; MF0125; 规格型号; /; /; Ss1000; 不锈钢. 重氮液过滤器; MF0113; 容积; m3; 0.05; 碳钢. 分离精制单元; 蒸馏; 甲苯蒸馏釜; MF0126; 容积; m3; 1; 搪玻璃. 分离精制单元; 冷凝; 冷凝器; MF0127; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0128; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0129; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 冷凝器; MF0130; 循环水量; m3/h; 20; 玻璃. 分离精制单元; 过滤; 板框过滤器; MF0131; 规格型号; /; /; 450cm; 聚丙. 分离精制单元; 离心; 吊带式离心机; MF0132; 规格; /; /; Psd1000L; 不锈钢. 分离精制单元; 脱水; 分水罐; MF0133; 容积; m3; 5; 碳钢. 分水罐; MF0134; 容积; m3; 5; 碳钢. 分离精制单元; 回收; 回收甲苯储罐; MF0135; 容积; m3; 3; 碳钢. 成品单元; 筛分; 振动筛; MF0136; 材质; /; /; 不锈钢. 成品单元; 破碎; 粉碎机; MF0137; 材质; /; /; 不锈钢. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表17 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害成分 |  |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 橡胶助剂; 2，4二枯基苯酚; 583.2; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 4-辛基-2-枯基苯酚; 219; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; BX; 6; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; UV329; 60; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 冰; 615; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 冰醋酸; 28; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 多聚甲醛; 4; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 二甲苯; 20; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 二乙胺; 2; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲苯; 10.05; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲苯; 4.2; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲苯; 3; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲醇; 25; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲醇; 100.05; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲醇; 267.7; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 甲醇; 284; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 邻硝基苯胺; 84; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 邻硝基苯胺; 291; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 邻硝基苯胺; 112; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 硫化钠; 81; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 硫化钠; 102; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 硫化钠; 262.8; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氯化钠; 125; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氯化钠; 324; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氯化钠; 28.95; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 片碱; 4; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氢氧化钙; 81; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氢氧化钠; 610.8; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 氢氧化钠; 247; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 溶剂油; 39; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 溶剂油; 15; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 溶剂油; 15; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 特辛基苯酚; 127.05; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 锌粉; 205.2; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 锌粉; 58.95; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 锌粉; 79; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 亚硝酸钠; 154.2; t/a; 其他; /; uv234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 亚硝酸钠; 60; t/a; 其他; /; UV928原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 亚硝酸钠; 45; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 盐酸; 2571; t/a; 其他; /; UV234原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 盐酸; 42.25; t/a; 其他; /; UV360原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 盐酸; 1032; t/a; 其他; /; UV329原辅料. 原辅料; 橡胶助剂; 盐酸; 992; t/a; 其他; /; UV928原辅料. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 计量单位 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 低位发热量(kJ/kg) | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表18  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0126; 甲苯蒸馏釜; 蒸馏釜; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 2; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0129; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 3; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0130; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 4; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0128; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 5; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0127; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 6; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0135; 回收甲苯储罐; 回收甲苯储罐; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 7; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0111; 其他; 结晶; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 8; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0112; 其他; 结晶; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 9; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 成品单元; MF0136; 振动筛; 筛分; 颗粒物; 无组织. 10; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0101; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 11; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0015; 萃取釜; 萃取; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 12; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0104; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 13; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0017; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 14; 橡胶助剂生产线，UV928; 原料预处理/制备单元; MF0094; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 15; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0019; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 16; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0102; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 17; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0022; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 18; 橡胶助剂生产线，UV928; 原料预处理/制备单元; MF0100; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 19; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0020; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 20; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0106; 反应釜（器）; 化学合成; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 21; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0021; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 22; 橡胶助剂生产线，UV928; 原料预处理/制备单元; MF0093; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 23; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0024; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 24; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0107; 反应釜（器）; 化学合成; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 25; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0018; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 26; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0105; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醛; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 27; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0025; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 28; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0109; 反应釜（器）; 化学合成; 苯胺; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 29; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0026; 冷凝器; 冷凝; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 30; 橡胶助剂生产线，UV928; 原料预处理/制备单元; MF0099; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 31; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0023; 冷凝器. 32; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0108; 反应釜（器）; 化学合成; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 33; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0035; 配料罐（槽）. 34; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0110; 反应釜（器）; 化学合成; 苯胺; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 35; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0037; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 36; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0088; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 37; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0038; 配料罐（槽）; 计量配比; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 38; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产/反应单元; MF0103; 反应釜（器）; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 39; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0036; 配料罐（槽）. 40; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0083; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 41; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0039; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 42; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0125; 中间体离心机; 过滤; 甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 过滤; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 过滤; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 43; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0081; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 44; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0041; 重氮液过滤器; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 45; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0122; 配料罐（槽）; 计量配比; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 46; 橡胶助剂生产线，UV329; 成品单元; MF0042; 双锥干燥机; 干燥; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 干燥; 颗粒物; 有组织; TA004; 布袋除尘器; 带式除尘; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 干燥; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 47; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0084; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 48; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0016; 甲苯蒸馏釜; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 49; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0117; 配料罐（槽）; 计量配比; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 50; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0032; 吊带式离心机; 离心; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 51; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0085; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 52; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0121; 配料罐（槽）; 计量配比; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 53; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0086; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 54; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0118; 配料罐（槽）; 计量配比; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 55; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0082; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 56; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0116; 配料罐（槽）; 计量配比; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 57; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0028; 过滤器; 过滤; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 58; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0087; 冷凝器; 冷凝; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 59; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0030; 过滤器; 过滤; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 60; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0124; 中间体离心机; 计量配比; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 计量配比; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 61; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0031; 过滤器; 过滤; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 62; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0072; 反应釜（器）; 化学合成; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 63; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0029; 过滤器; 过滤; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 64; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0123; 配料罐（槽）; 计量配比; 氯化氢; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 65; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0033; 回收甲苯储罐; 回收; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 66; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0071; 反应釜（器）; 化学合成; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 67; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0002; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 68; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0131; 板框过滤器; 过滤; 二甲苯; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 过滤; 甲醇; 有组织; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA001; 一车间排气筒; 是; 一般排放口. 69; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0001; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 70; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0075; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 71; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0009; 反应釜（器）; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 72; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0068; 反应釜（器）; 回收; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 73; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0003; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 74; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0074; 反应釜（器）; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 75; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0006; 反应釜（器）; 化学合成; 苯酚; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 76; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0073; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 77; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0010; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 78; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0069; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 79; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0007; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 80; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0076; 反应釜（器）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 81; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0004; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 82; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0070; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 83; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0011; 结晶釜; 结晶; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 84; 橡胶助剂生产线，UV928; 成品单元; MF0092; 干燥器; 干燥; 挥发性有机物; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 干燥; 颗粒物; 有组织; TA005; 除尘系统; 袋式除尘; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 干燥; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 85; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0012; 结晶釜; 结晶; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 86; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 分离精制单元; MF0132; 吊带式离心机; 离心; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 87; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0013; 结晶釜; 结晶; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 88; 橡胶助剂生产线，UV928; 分离精制单元; MF0091; 其他; 离心; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 离心; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 89; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0014; 结晶釜; 结晶; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 结晶; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 90; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0078; 结晶釜; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 91; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0079; 结晶釜; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 92; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0080; 结晶釜; 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 93; 橡胶助剂生产线，UV928; 生产/反应单元; MF0077; 结晶釜; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲苯; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 甲醇; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 94; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0115; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 95; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0008; 反应釜（器）; 化学合成; 甲醇; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯酚; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 96; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0114; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 97; 橡胶助剂生产线，UV329; 生产/反应单元; MF0005; 反应釜（器）; 化学合成; 苯酚; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 98; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 原料预处理/制备单元; MF0113; 重氮液过滤器; 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA003; 二车间排气筒; 是; 一般排放口. 99; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0034; 回收甲苯储罐; 回收; 甲苯; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 100; 橡胶助剂生产线，UV329; 分离精制单元; MF0027; 板框过滤器; 过滤; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 101; 橡胶助剂生产线，UV329; 原辅料储存罐; MF0048; 回收甲醇储罐; 贮存; 甲醇; 有组织; TA006; UV光氧; UV光氧; 60; 是; DA004; 污水处理站废气排放口; 是; 一般排放口. 102; 橡胶助剂生产线，UV329; 原辅料储存罐; MF0055; 溶剂油储罐; 贮存; 挥发性有机物; 有组织; TA006; UV光氧; UV光氧; 60; 是; DA004; 污水处理站废气排放口; 是; 一般排放口. 103; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0040; 配料罐（槽）; 化学合成; 氯化氢; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 104; 橡胶助剂生产线，UV329; 公用单元; MF0047; 污水处理站; 污水处理站; 挥发性有机物; 有组织; TA006; UV光氧; UV光氧; 60; 是; DA004; 污水处理站废气排放口; 是; 一般排放口. 105; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0040; 配料罐（槽）; 化学合成; 苯胺类; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. 106; 橡胶助剂生产线，UV329; 公用单元; MF0047; 污水处理站; 污水处理站; 臭气浓度; 有组织; TA006; UV光氧; UV光氧; 60; 是; DA004; 污水处理站废气排放口; 是; 一般排放口. 107; 橡胶助剂生产线，UV329; 原料预处理/制备单元; MF0040; 配料罐（槽）; 化学合成; 二氧化氮; 有组织; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解; 90; 是; DA002; 三车间排气筒; 是; 一般排放口. |

表19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 橡胶助剂生产线，UV234和UV360共用生产线; 生产废水,生活废水; 氨氮（NH3-N）,pH值,苯胺类,悬浮物,化学需氧量,总磷（以P计）,五日生化需氧量,甲苯,二甲苯,甲醇,挥发酚,总有机碳; TW001; 生活污水处理设施,生产废水治理设施; 化学还原法-混凝沉淀法,除磷处理：生物除磷,预处理：其他,生化处理：其他,中和沉淀法; 10; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 废水总排口; 是; 一般排放口-总排口. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; szdhf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0002; szdhf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0003; sehyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0004; sehyf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0005; sfnyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0006; sfnyf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0007; sohf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0008; sohf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0009; syhyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0010; syhyf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0011; sjjf001; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0012; sjjf002; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0013; sjjf003; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0014; sjjf004; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0015; scqf001; 萃取釜; 分离精制单元; 萃取. MF0016; sjbzlf001; 甲苯蒸馏釜; 分离精制单元; 蒸馏. MF0017; slnq001; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0018; slnq002; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0019; slnq003; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0020; slnq004; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0021; slnq005; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0022; slnq006; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0023; slnq007; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0024; slnq008; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0025; slnq009; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0026; slnq010; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0027; sglq001; 板框过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0028; sglq002; 过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0029; sglq003; 过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0030; sglq004; 过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0031; sglq005; 过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0032; slxj001; 吊带式离心机; 分离精制单元; 离心. MF0033; shsjb001; 回收甲苯储罐; 分离精制单元; 回收. MF0034; shsjb002; 回收甲苯储罐; 分离精制单元; 回收. MF0035; synjl001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0036; synjl002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0037; sysjl001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0038; sysjl002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0039; szdc001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0040; szdc002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0041; szdgl001; 重氮液过滤器; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0042; sszgz001; 双锥干燥机; 成品单元; 干燥. MF0043; ldjz001; 冷冻机组; 公用单元; 制冷. MF0044; zkb001; 真空泵; 公用单元; 真空. MF0045; zkb002; 真空泵; 公用单元; 真空. MF0046; zkb003; 真空泵; 公用单元; 真空. MF0047; wscl001; 污水处理站; 公用单元; 污水处理. MF0048; hsjcc003; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0049; hsjcc004; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0050; hsjccg001; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0051; hsjcc002; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0052; hsjcc005; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0053; hsjcc006; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0054; hsjcc007; 回收甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0055; rjycg001; 溶剂油储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0056; wshsjbcg001; 卧式回收甲苯储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0057; wsjbcg001; 卧式甲苯储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0058; wsjbcg002; 卧式甲苯储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0059; wsjccg001; 卧式甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0060; wsjccg002; 卧式甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0061; wsjcc003; 卧式甲醇储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0062; wsyscg001; 卧式盐酸储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0063; yscg002; 盐酸储罐; 原辅料储存罐; 储存. MF0064; wsmyg001; 卧式母液罐; 中间产品储存罐; 贮存. MF0065; wsmyg002; 卧式母液罐; 中间产品储存罐; 贮存. MF0066; wsmyg003; 卧式母液罐; 中间产品储存罐; 贮存. MF0067; wsmyg004; 卧式母液罐; 中间产品储存罐; 贮存. MF0068; 2hsrjf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0069; 2hyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0070; 2ohfy001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0071; 2ohfy002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0072; 2shf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0073; 2suhf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0074; 2yhyfyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0075; 2zdhf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0076; 二zdhf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0077; 2jjf001; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0078; 二jjf002; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0079; 二jjf003; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0080; 二jjf004; 结晶釜; 生产/反应单元; 结晶. MF0081; elnq001; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0082; elnq002; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0083; elnq003; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0084; elnq004; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0085; elnq005; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0086; elnq006; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0087; elnq007; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0088; elnq008; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0089; efsg001; 分水罐; 分离精制单元; 脱水. MF0090; efsg002; 分水罐; 分离精制单元; 脱水. MF0091; eddlxj001; 其他; 分离精制单元; 离心. MF0092; eszgzj001; 干燥器; 成品单元; 干燥. MF0093; egwc001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0094; egwc002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0095; ejlg001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0096; ejsjl002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0097; eynjl002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0098; eynjlc001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0099; eysjl002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0100; eysjlg001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0101; hxhc001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0102; hyf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0103; hyf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0104; ohf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0105; ohf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0106; shf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0107; shf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0108; shf003; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0109; zdhf001; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0110; zdhf002; 反应釜（器）; 生产/反应单元; 化学合成. MF0111; jjf001; 其他; 生产/反应单元; 结晶. MF0112; jjf002; 其他; 生产/反应单元; 结晶. MF0113; glq001; 重氮液过滤器; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0114; gwc001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0115; gwc002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0116; jcjlg001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0117; jcjlg002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0118; jcjlg003; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0119; jlc001; 亚纳计量槽; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0120; jlc002; 亚纳计量槽; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0121; ysjlg001; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0122; ysjlg002; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0123; ysjlg003; 配料罐（槽）; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0124; zjtlx002; 中间体离心机; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0125; zjtlxj001; 中间体离心机; 原料预处理/制备单元; 计量配比. MF0126; jbzlf001; 甲苯蒸馏釜; 分离精制单元; 蒸馏. MF0127; lnq001; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0128; lnq002; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0129; lnq003; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0130; lnq004; 冷凝器; 分离精制单元; 冷凝. MF0131; bkglq001; 板框过滤器; 分离精制单元; 过滤. MF0132; ddlxj001; 吊带式离心机; 分离精制单元; 离心. MF0133; fsg001; 分水罐; 分离精制单元; 脱水. MF0134; fsg02; 分水罐; 分离精制单元; 脱水. MF0135; hsjbg001; 回收甲苯储罐; 分离精制单元; 回收. MF0136; zds001; 振动筛; 成品单元; 筛分. MF0137; fsj001; 粉碎机; 成品单元; 破碎.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解. TA002; TA003; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解. TA003; TA002; 碱液洗涤器+活性炭箱+UV光解设备; 碱液洗涤+活性炭+UV光解. TA004; TA006; 布袋除尘器; 带式除尘. TA005; TA005; 除尘系统; 袋式除尘. TA006; TA004; UV光氧; UV光氧.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 生活污水处理设施,生产废水治理设施; 化学还原法-混凝沉淀法,除磷处理：生物除磷,预处理：其他,生化处理：其他,中和沉淀法.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 一车间排气筒; 一般排放口. DA002; DA003; 三车间排气筒; 一般排放口. DA003; DA002; 二车间排气筒; 一般排放口. DA004; DA004; 污水处理站废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 废水总排口; 一般排放口-总排口. DW002; ys001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0136; zds001; 筛分.